- 一 . 设备连接方式设置

- 无线网络连接（WIFI）

- 连接方式选择”WIFI”。

- 设置IP和端口: IP:192.168.4.1  端口：21880

- 2.RS485连接

- 连接方式选择”USB”。

- 设置串口：选择头子连接的串口号。

- 二 . 界面及功能介绍

- 主界面，数据监控。

- 设置界面。

- 设置连接方式和设置IP和端口：用于选择连接方式。

- 设置序列号：修改智能头序列号。

- 设置WIFI：

- 通过此界面可以设置智能头连接外部网络，连接成功后数据将发送到云端服务器

- 输入可数据传输的网络，不能填写智能头自身的热点。

- 连接成功后，“连接”按钮变灰不能点击，“断开”按钮变亮点击断开连接。

- 设置偏移量和阈值

- 零焦点偏移量：智能头实际零点和理论零点的偏差值

- 温度，压力：当智能头内部传感器温度或者压力超过此值时输出报警

- 语言：中英文切换

- 其他界面。

- 信息：

- 故障信息：智能头报警码

- IO信息：外部IO输入输出状态

- 外部调焦信号输入值：模拟量值

- 软硬件信息：固件信息

- 调试信息：智能头内部状态监测

- 日志：APP与智能头数据交换信息。

- 实时记录：示波器功能，可监控温度和压力曲线。

- 报警记录：记录报警记录并通过曲线显示。